Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовой территории многоквартирного дома №38, корп.5 по пр. А.Корсунова в г. Великий Новгород

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовой территории многоквартирного дома № 38, корп.5 по пр. А. Корсунова.

2. Виды, объемы выполняемых работ: В соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью (схеме при необходимости).

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП, САнПин. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора.

Особые условия:

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Требования к качеству и результату работ:

Условия выполнения работ:

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

5. Место выполнения работ: Великий Новгород, пр. А.Корсунова, д.38, корп.5

6. Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2024 г.

| Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (парковка) |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,216 | V=72*0,3/100 |  |  |
| 2 |  | Погрузка в автотранспортное средство: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 30,24 | V=21,6*1,4 |  |  |
| 3 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ | т | 30,24 | V=30,24 |  |  |
| 4 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т. 10 см | 100 м3 | 0,072 | V=72*0,1/100 |  |  |
| 4.1 |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 7,92 | V=(72*0,1/100)*110 |  |  |
| 5 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 10 см | 100 м3 | 0,072 | V=72*0,1/100 |  |  |
| 6 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 9,072 | V=0,072*126 |  |  |
| 7 |  | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) | т | 0,0264 | V=(72+16)*0,3/1000 |  |  |
| 7.1 |  | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 0,027192 | V=((72+16)*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 8 |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона т.4 см | 100 т | 0,08448 | V=(72+16)*0,04*2,4/100 |  |  |
| 8.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 8,53248 | V=((72+16)*0,04*2,4/100)*101 |  |  |
| 9 |  | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) | т | 0,0264 | V=(72+16)*0,3/1000 |  |  |
| 9.1 |  | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 0,027192 | V=((72+16)*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 10 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см / 6 см/ | 1000 м2 | 0,088 | V=(72+16)/1000 |  |  |
| 10.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 8,5008 | V=((72+16)/1000)*96,6 |  |  |
| 11 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 (К=6-4=2/0,5=4) | 1000 м2 | 0,352 | V=((72+16)/1000)*4 |  |  |
| 11.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 4,2592 | V=((72+16)/1000)*4*12,1 |  |  |
| 12 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,65 | V=65/100 |  |  |
| 13 |  | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,6708 | V=65*0,043*2,4*0,1 |  |  |
| 14 |  | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 6,0372 | V=65*0,043*2,4*0,9 |  |  |
| 15 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км | т | 6,708 | V=65*0,043*2,4 |  |  |
| 16 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 8 см под бортовой камень | 100 м3 | 0,01488 | V=62*0,08*0,3/100 |  |  |
| 17 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1,87488 | V=0,01488*126 |  |  |
| 18 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,62 | V=62/100 |  |  |
| 18.1 |  | Камни бортовые бетонные БК, бетон В30 (М400) | м3 | 2,666 | V=(62/100)*4,3 |  |  |
| Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий д № 38, к. 5 пр. А. Корсунова Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,02 | V=10*0,2/100 |  |  |
| 2 |  | Погрузка в автотранспортное средство: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 2,8 | V=2*1,4 |  |  |
| 3 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ | т | 2,8 | V=2,8 |  |  |
| 4 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,01 | V=10/1000 |  |  |
| 4.1 |  | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 11 | V=(10/1000)*1 100 |  |  |
| 5 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т. 10 см | 100 м3 | 0,01 | V=10*0,1/100 |  |  |
| 5.1 |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,1 | V=(10*0,1/100)*110 |  |  |
| 6 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 10 см | 100 м3 | 0,01 | V=10*0,1/100 |  |  |
| 7 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1,26 | V=0,01*126 |  |  |
| 8 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,2 | V=20/100 |  |  |
| 8.1 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 0,32 | V=(20/100)*1,6 |  |  |
| 9 |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 1 | V=10/10 |  |  |
| 9.1 |  | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х60 мм | м2 | 10,2 | V=(10/10)*10,2 |  |  |