| Выполнение работ по ремонту придомовой территории д. № 9, к. 3 по улице Коровникова Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту придомовой территории д. № 9, к. 3 по улице Коровникова Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ремонту придомовой территории д. № 9, к. 3 по улице Коровникова Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см |  |  | 100 м2 | 7,02 | V=702/100 |  |  |
| 2 |  | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) |  |  | т | 0,2106 | V=702*0,3/1000 |  |  |
| 2.1 |  | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т | 0,216918 | V=(702*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 3 |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона т.3 см |  |  | 100 т | 0,50544 | V=702*0,03*2,4/100 |  |  |
| 3.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  |  | т | 51,04944 | V=(702*0,03*2,4/100)*101 |  |  |
| 4 |  | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) |  |  | т | 0,2106 | V=702*0,3/1000 |  |  |
| 4.1 |  | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т | 0,216918 | V=(702*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 5 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см / 5 см/ |  |  | 1000 м2 | 0,702 | V=702/1000 |  |  |
| 5.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  |  | т | 67,8132 | V=(702/1000)*96,6 |  |  |
| 6 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 (К=5-4=1/0,5=2) |  |  | 1000 м2 | 1,404 | V=(702/1000)*2 |  |  |
| 6.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  |  | т | 16,9884 | V=(702/1000)*2*12,1 |  |  |
| 7 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР100.30.15 |  |  | 100 м | 1,4 | V=140/100 |  |  |
| 8 |  | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т | 1,4448 | V=140*0,043*2,4*0,1 |  |  |
| 9 |  | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | т | 13,0032 | V=140*0,043*2,4*0,9 |  |  |
| 10 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ |  |  | т | 14,448 | V=140*0,043*2,4 |  |  |
| 11 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень |  |  | 100 м3 | 0,0375 | V=125*0,1*0,3/100 |  |  |
| 11.1 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 4,725 | V=(125*0,1*0,3/100)*126 |  |  |
| 12 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.30.15 |  |  | 100 м | 1,25 | V=125/100 |  |  |
| 12.1 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) |  |  | м3 | 5,375 | V=(125/100)*4,3 |  |  |
| 13 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков |  |  | м2 | 2 | V=2*1 |  |  |
| 14 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ |  |  | т | 0,48 | V=2*0,1*2,4 |  |  |
| 15 |  | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см |  |  | шт | 2 | V=2 |  |  |
| 15.1 |  | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  |  | м3 | 0,12 | V=2*0,02*3 |  |  |
| 15.2 |  | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт | 2 | V=2*1 |  |  |
| 16 |  | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм / демонтаж и монтаж старого ограждения с частичной заменой стоек |  |  | м | 70 | V=70 |  |  |
| 16.1 |  | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 2 мм |  |  | т | 0,03894 | V=70*0,556285714/1000 |  |  |
| 17 |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 | 0,0756 | V=126*0,6/1000 |  |  |
| 18 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ |  |  | т | 105,84 | V=75,6*1,4 |  |  |
| 19 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т. 30 см |  |  | 100 м3 | 0,63 | V=126*0,5/100 |  |  |
| 19.1 |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 | 69,3 | V=(126*0,5/100)*110 |  |  |
| 20 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 40 см с расклинцовкой |  |  | 100 м3 | 0,504 | V=126*0,4/100 |  |  |
| 21 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 53,9784 | V=50,4*1,26*0,85 |  |  |
| 22 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм |  |  | м3 | 9,5256 | V=50,4*1,26*0,15 |  |  |
| 23 |  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 | 0,126 | V=126/1000 |  |  |
| 23.1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II |  |  | т | 11,7558 | V=(126/1000)*93,3 |  |  |
| 23.2 |  | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  | т | 0,0819 | V=(126/1000)*0,65 |  |  |
| 24 |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 | 0,0054 | V=90*0,3*0,2/1000 |  |  |
| 25 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км /полигон ТБО/ |  |  | т | 7,56 | V=5,4*1,4 |  |  |
| 26 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень |  |  | 100 м3 | 0,027 | V=90*0,1*0,3/100 |  |  |
| 26.1 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 3,402 | V=(90*0,1*0,3/100)*126 |  |  |
| 27 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.20.8 |  |  | 100 м | 0,9 | V=90/100 |  |  |
| 27.1 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) |  |  | м3 | 1,44 | V=(90/100)*1,6 |  |  |
| должность |  |  |  | подпись, инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |